Anleitung bestehendes Projekt importieren, builden und flashen.

1. Espressif-DIE öffnen und Workspace anlegen

2. File → Import → General → Existing Project into Workspace

Select Root directory (Pfad des bereits vorhandenem Project angeben) und Copy Projects into Workspace anklicken → Finish

3.

Hier oben muss zunächst esp32p4 ausgewählt sein

4. builden

5. Umändern in esp32 → nochmal builden

5. Nach build müsste es im Project eine Datei sdkconfig geben.

Sdkconfig → SSD1306 Configuration → GRAM X Offset = 2

6. flashen

Nützliche Commands Espressif-IDE

Go to Declaration → Funktion auswählen und F3

Was meinte Hr. Rebholz mit Jumper auf Board?

Projektarbeit:

Abele:

- Ansteuerung für 4 BLDC Motoren

Im Rahmend dieser Arbeit soll eine bestehende 3Phasen Brückenschaltung für zwei Radnabenmotoren auf vier erweitert werden. Dabei ist auf die begrenzte Anzahl der ansteuerbaren Pins (GPIOs) einzugehen. (2*20Pins wie bei Raspberry, hier kommt ein Zynqberry zum Einsatz.) Ferner soll auf der Platine noch eine I2C Schnittstelle vorhanden sein.

Aktueller Stand: Platine wurde für 4 Radnabenmotoren entworfen (modular jedoch nicht mit Hall-Sensoren Anschluss auf den modularen Platinen) → Platine funktionierte bei erstem Versuch nicht
Mögliche Aufgabe: Basisplatine entwerfen für die 4 modularen Platinen, die auch die Hall-Sensor Anschlüsse haben.
Anschließend mit über FPGA (Zynqberry) zum laufen bringen

Ein FPGA ist eine programmierbare Hardware für extrem schnelle, parallele Aufgaben.
Der Zynqberry ist ein Board, das einen ARM-Prozessor und ein FPGA auf einem Chip vereint.
Zusammen kannst du komplexe Echtzeitaufgaben wie BLDC-Motorsteuerung oder Signalverarbeitung effizient umsetzen: FPGA übernimmt die Hardware-intensive Echtzeitaufgaben, ARM die höhere Logik, Benutzerinterface oder Netzwerkaufgaben.

Ist wohl eher ein Hardware lastiges Projekt, anfangs müsste man erst einmal alles glatt ziehen, um einen aktuellen lauffähigen Stand zu haben.


Rebholz

Versuch Wechselrichter

Mit vorhandenem Board mit 3 Halbbrücken und ESP32 einen einphasigen, dreiphasigen AC Motor betreiben.
Eine Simulink Umgebung ist vorhanden. Die Kommunikation von Simulink und ESP32 erfolgt über serielle Schnittstelle. Dabei soll in Simulink die Amplitude und Frequenz eingegeben werden können, anschließend erzeugt der ESP32 ein PWM-Signal, sodass am Ausgang eine Wechselspannung anliegt (36V). 
IDE siehe HTWG Wiki, der ESP wird in C programmiert.




1.Bei der positiven Halbwelle kann man ja Q2 und Q3 komplett ausmachen? 2. Bei der positiven Halbwelle was passiert wenn Q1 und Q4 aus sind? → dann keine Spannung 3. Muss ich bei der positiven Halbwelle beide mit PWM schalten oder kann ich Q4 dauerhaft geschalten lassen und nur Q1 mit PWM schalten

ChatGPT:

Sehr, sehr gute Fragen 👍 — das zeigt, dass du den Kern des Wechselrichter-Schaltverhaltens jetzt wirklich verstanden hast.
Lass uns deine drei Punkte nacheinander ganz sauber und technisch korrekt durchgehen, damit keine Lücke bleibt.

- ⚡ Ausgangssituation (nochmal kurz)

Wir haben eine einphasige Vollbrücke (H-Brücke) mit MOSFETs:

+Vdc

│

┌─┐

Q1 ──┤ │── A (linker Brückenknoten)

└─┘

│

└── Q2 → GND

+Vdc

│

┌─┐

Q3 ──┤ │── B (rechter Brückenknoten)

└─┘

│

└── Q4 → GND

- Die Last ist zwischen A und B angeschlossen.

- Ausgang: Vout=VA-VB

- Positive Halbwelle → VA>VB

- 1️⃣ „Kann man bei der positiven Halbwelle Q2 und Q3 komplett ausmachen?“

👉 Im Prinzip: JA, aber mit einer wichtigen Einschränkung!

- Q2 (Low-Side der linken Halbbrücke):

  - Während der positiven Halbwelle ist Q1 (High-Side links) der „aktive“ Schalter.

  - Q2 ist dann meistens aus, außer bei der Freilaufphase (wenn Stromrichtung wechselt oder die Induktivität Energie zurückspeist).

  - → also: nicht dauerhaft aus, sondern darf leiten über Diode oder kurz aktiv zum Stromfreilauf (z. B. bei induktiver Last).

- Q3 (High-Side der rechten Halbbrücke):

  - Während der positiven Halbwelle sorgt Q4 (Low-Side rechts) für Bezugspotential.

  - Q3 kann grundsätzlich aus bleiben – sie wird erst in der negativen Halbwelle aktiv.

✅ Kurz gesagt:
Ja, Q2 und Q3 sind in der positiven Halbwelle weitgehend inaktiv (sie takten nicht aktiv),
aber man darf sie nicht hardwaremäßig „sperren“, weil der Strom eventuell über ihre Body-Dioden fließt.

- 2️⃣ „Wenn Q1 und Q4 aus sind → dann keine Spannung?“

Ganz genau ✅ — das ist richtig beobachtet.

Wenn beide diagonal gegenüberliegenden MOSFETs (Q1 & Q4) gleichzeitig AUS sind,
gibt es keinen aktiven Pfad zwischen den Versorgungsschienen über die Last.

Dann hängt der Lastknoten „in der Luft“ (floating) → keine definierte Spannung.

Allerdings:

- Der Laststrom (besonders bei induktiver Last) hört ja nicht abrupt auf.
→ Der Strom fließt dann über die Body-Dioden oder den jeweils gegenüberliegenden Transistor im Freilauf.
→ Das nennt man Freilaufphase.

- Diese Freilaufphasen sind bei PWM unvermeidlich (zwischen den Pulsen).
Sie sind sogar erwünscht, um Strom stetig zu halten.

Also:
👉 Wenn beide MOSFETs einer Diagonale aus sind, gibt es kurzzeitig keine aktive Spannung,
aber durch die Lastinduktivität fließt weiter Strom über die Dioden → das erzeugt die richtige Stromform im Sinusfilter.

- 3️⃣ „Muss ich bei der positiven Halbwelle beide (Q1 & Q4) PWM-schalten, oder reicht einer?“

Sehr gute Detailfrage — das ist der entscheidende Regelungsdesign-Punkt.

Die Antwort hängt von deinem PWM-Typ ab:

- 🅐 Bipolare PWM

- Nur eine PWM pro Periode (eine Referenz, kein invertiertes Signal).

- Beide Halbbrücken schalten immer gleichzeitig (eine Diagonale an, die andere aus).

- Spannung Voutspringt zwischen +Vdc und −Vdc.

- Vorteil: einfach.

- Nachteil: hohe Spannungsflanken (mehr EMV-Störungen).

→ Hier müssen beide Halbbrücken PWM geschaltet werden, sonst hast du keine saubere Differenz.

- 🅑 Unipolare PWM (empfohlen für Sinus)

- Jede Halbbrücke wird mit eigener PWM angesteuert,
wobei die Trägersignale um 180° phasenversetzt sind.

- In der positiven Halbwelle:

  - Linke Halbbrücke (Q1/Q2) erzeugt eine PWM, deren Mittelwert ~ +Sinus.

  - Rechte Halbbrücke (Q3/Q4) erzeugt PWM mit Mittelwert ~ −Sinus.

Wenn du aber nur eine Halbbrücke PWM schaltest (z. B. Q1 taktet, Q4 dauerhaft an):

👉 Dann bekommst du im Prinzip eine Halbbrückenmodulation – also die Hälfte der Spannung und mehr Verzerrung.

Denn:

- VApulst zwischen 0 V und +Vdc (PWM),

- VBbleibt konstant auf 0 V (durch Q4),

- Vout=VA-VB=PWM(0…+Vdc),

- → kein negativer Anteil, kein richtiger Sinus, sondern „halbseitig moduliert“.

Ergebnis:

- Du bekommst nur eine pulsierende Gleichspannung,
deren Mittelwert zwar sinusförmig schwankt,
aber keine echte Wechselspannung.